Auditoria energética del alumbrado público exterior del municipio de XXXX.

(MUNICIPIO) a XX de XXX de 2025.

VERSION /07/2025.

Declaración de realización de una auditoría energética:

D./D.ª …………………………………………………………………………………………… mayor de edad, con documento nacional de identidad número ……………................….., en nombre y representación de …………… ……………………………………………………, con domicilio social en ……………………………………............…, NIF ………………, teléfono de contacto …………………, y correo electrónico ...............………………………..

Declaro bajo mi responsabilidad, que la presente auditoria energética realizada al ayuntamiento de XXXXX, con CIf XXXXXXXX, cumple con:

1.- La presente auditoria energética se ha realizado siguiendo el “Protocolo de Auditoría Energética de las Instalaciones de Alumbrado Público Exterior CEI – IDAE” y se desarrollan bajo los criterios recogidos en el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07).

Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía

2.- Que refleja la siguiente información:

- Ahorro energético estimado………………………………………............................

- Emisiones de CO2 evitadas (tCO2 e)……………………………………....................

- Inversión estimada para acometer las mejoras señaladas en la auditoría…………………………………………………………….............................

- Consumo energético (kWh/año)………………………………................................

- Periodo de retorno de la inversión……………………………................................

3.-Que se dispone de la documentación que acredita el cumplimiento de los citados requisitos, y que se compromete a conservarlos y ponerlos a disposición de la autoridad competente, para su inspección.

En ………………………….… a …… de ………………………… de

Firma

Índice general:

# Datos de identificación del municipio y datos de contacto

# Datos Identificación.

# Datos Contacto.

# Antecedentes, objeto y fases

# Ámbito de actuación

# Fases de la auditoria

# Normativa de aplicación.

# Introducción y justificación

# Evolución del gasto del alumbrado público.

# Ratios generales de alumbrado público del municipio

# Datos urbanísticos y catastrales

# Datos instalación alumbrado público

# Costes del servicio de alumbrado público.

# Descripción general de la instalación existente

# Introducción.

# Inventario de la instalación y de sus componentes

# Inventario de Centros de Mando, módulos de medida

# Inventario de lámparas del municipio.

# Inventario de luminarias

# Inventario de soportes del alumbrado público.

# Mediciones de parámetros eléctricos

# Análisis funcional del alumbrado exterior

# Niveles de iluminación

# Clasificación de vías y selección de tipos de alumbrado

# Mediciones luminotécnicas

# Medida de iluminancias

# Comparación de los niveles de iluminación

# Mapa de evaluación del flujo lumínico

# Análisis del resplandor luminoso nocturno

# Horarios de funcionamiento

# Sistema de Mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público

# Análisis económico energético de las instalaciones

# Análisis económico-energético del alumbrado publico

# Contratación eléctrica de los suministros eléctricos.

# Propuestas de ahorro energético de las instalaciones de alumbrado exterior

# Características técnicas de las nuevas propuestas.

# Numero de los puntos de luz y su potencia eléctrica objeto de la actuación

# Medidas que se prevé adoptar para la mejora de la eficiencia y ahorro energético y en relación con el cumplimiento del REEIAE

# Balance anual, en términos energéticos y económicos, de electricidad de las instalaciones de alumbrado exterior, inicial y previsto después de la actuación, y porcentaje de ahorro estimado

# Presupuesto total y desglosado por costes.

# Cronograma.

# Anexos:

# Anexo 1. Ficha 1. Características de los cuadros de mando.

# Anexo 2. Ficha 2. Resumen Descripción de puntos de luz.

# Anexo 3. Ficha 3. Descripción de suministro eléctrico.

# Mapas:

# Mapa 1. Situación de los Centros de Mando.

# Mapa 2. Localización luminarias.

# Mapa 3. Lámparas por potencias.

# Mapa 4. Lámparas por Tecnología.

# Mapa 5 Mapa Flujo luminoso.

# Mapa 6. Mapa zonificación protección cielo nocturno.

# Datos de identificación y contacto.

- Datos Identificación:

  - Nombre de la localidad

  - Domicilio

  - Provincia

  - Comunidad Autónoma

  - C.P.

  - NIF del ayuntamiento

  - Nº de habitantes

- Datos de Contacto:

- Datos de Contacto del Técnico responsable de la Entidad Local:

  - Nombre y apellidos:

  - Teléfono:

  - Correo Electrónico.

- Datos de Contacto de la Empresa Auditora.

  - Nombre y Apellidos del auditor

  - Teléfono.

  - Correo Electrónico.

# Antecedentes, Objeto, y fases

Ámbito de actuación

La auditoría energética abarca todas las instalaciones de alumbrado público de titularidad municipal, tanto ejecutadas por el propio Ayuntamiento como recibidas o asimiladas de promociones privadas, abarcando tanto la iluminación vial, sea funcional o ambiental, como la ornamental y cualquier otro tipo de instalación de iluminación exterior fija que se considere susceptible de incluir en la auditoria. Bajo la denominación de Alumbrado Público Municipal se incluye la iluminación de vías de cualquier tipo, la de las señales de tráfico, la de las zonas de estacionamiento, parques y jardines, plazas y equipamientos urbanos, la de monumentos y la de fachadas de los edificios

El trabajo a desarrollar en la auditoria debe permitir conocer el estado físico de las instalaciones de alumbrado respecto a un uso racional de la energía que consumen y a su aptitud para cumplir el fin para el que fueron diseñadas y ejecutadas, cumpliendo la normativa que le sea de aplicación.

Con la información recogida sobre las características energéticas de las instalaciones, tanto a través del propio Ayuntamiento como a través del trabajo de campo realizado, se elabora el informe que ahora se presenta, en el que se incluye además el estudio y propuesta de soluciones técnicas y posibles medidas para reducir los consumos energéticos, así como tecnologías que permiten mejorar la gestión energética de las instalaciones. Dichas propuestas siempre son objeto de una evaluación tecno-económica, con objeto de facilitar la toma de decisiones y ayudar a priorizar las inversiones necesarias.

Fases de la Auditoria:

El trabajo completo de la auditoría energética de alumbrado público ha constado de las siguientes fases:

- FASE 1: recopilación de datos técnicos necesarios:

  - Los trabajos comenzaron con la identificación y conocimiento de todos los focos de consumo energético que estaban relacionados con las instalaciones de alumbrado público exterior. Para ello, ha sido imprescindible el apoyo y colaboración del responsable municipal de alumbrado público, o en su defecto una persona designada por el mismo, a fin de planificar todo el desarrollo de la auditoría y agilizar el proceso de recopilación de datos técnicos.

  - Posteriormente, se han llevado a cabo inspecciones de campo, en las que se han realizado visitas, tanto diurnas como nocturnas, a todos los sectores del alumbrado público. En esta fase se identificaron todos los elementos que componen un sector de alumbrado público, distinguiendo entre otros:

    - Tipos de contratación y sus características asociadas, así como los consumos energéticos y los costos económicos.

    - Tipos de iluminación existente: vial, decorativa, ornamental, etc.

    - Tipos de lámparas, luminarias, balastos, etc.

    - Tipo de control para la conexión y desconexión de los equipos de iluminación.

    - Posible presencia se sistemas de ahorro de energía por reducción de iluminación (reductores estabilizadores en cabecera de línea, balastos de doble nivel, etc.).

    - Inventario de todo el parque de luminarias.

Con todo ello, se ha pretendido conseguir los siguientes datos:

- Inventario de cuadros de alumbrado.

- Registro de todos los parámetros eléctricos (tensiones, intensidades, factor de potencia, potencia activa, reactiva y aparente, curva de carga, consumo energético, etc.).

- Medida de resistencia a tierra del cuadro.

- Estado de conservación de líneas y equipos.

- Niveles lumínicos y características de la iluminación.

- Comprobación del correcto funcionamiento del alumbrado.

- FASE 2: análisis y evaluación de la situación actual y elaboración de propuestas de mejora de las instalaciones. Con los datos recogidos se elaboraron propuestas de actuación y mejora de las instalaciones. Se han buscado, entre otros, los siguientes objetivos:

  - Reducir el coste económico de explotación del alumbrado público.

  - Reducir el consumo energético y la contaminación lumínica, mediante acciones sobre lámparas, equipos auxiliares y luminarias, instalación de mejores sistemas de encendido y apagado, instalación de sistemas de regulación de flujo luminoso, etc.

  - Mejorar las actividades de control y mantenimiento, las cuales irán acompañadas de su correspondiente descripción técnica básica y un análisis económico: inversión necesaria y periodo de retorno según el ahorro económico asociado al ahorro energético.

- FASE 3 elaboración del informe de análisis final de la auditoría.

  - En esta fase de los trabajos se procedió, en primer lugar, a la elaboración de un informe por cada sector de alumbrado público analizado, el cual incluye la información siguiente:

    - Descripción técnica de cada sector de alumbrado público exterior según información recogida.

    - Consumo y costes actuales de la energía eléctrica asociada a cada sector.

    - Recomendaciones técnicas y de gestión para reducir los costes energéticos y económicos.

    - Consumo y costes futuros de cada sector, una vez llevados a cabo las acciones propuestas.

  - En segundo lugar, se ha realizado un análisis final de la auditoría donde se han reflejado las conclusiones de la misma, y donde se ha pretendido ofrecer una visión general del conjunto de los sectores de alumbrado público auditados.

Normativa de referencia.

La presente auditoria cumple con el marco jurídico de referencia y en especial con las siguientes normas:

| - Normativa y Directrices de la Unión Europea | - Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE |
| --- | --- |
|  | - Reglamento (UE) 2019/2020 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para las fuentes luminosas y los mecanismos de control independientes con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n° 244/2009, (CE) n° 245/2009 y (UE) n° 1194/2012 de la Comisión. |
|  | - Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 2023 relativa a la eficiencia energética y por la que se modifica el Reglamento (UE) 2023/955. |
|  | - Directiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la eficiencia energética de los edificios. |
| - Directrices y Normativa Española | - Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030) |
|  | - Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. |
|  | - Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible |
|  | - REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 |
|  | - Orden de 04/06/1984, CONSTRUCCIÓN. Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IER "Instalaciones de Electricidad. Red Exterior". |
|  | - Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial |
|  | - Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales |
|  | - Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía |
|  | - Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética |
| - Directrices y Normativa Andalucía | - LEY 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía |
|  | - LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) (Sección 3.ª Contaminación lumínica CAPÍTULO II Calidad del medio ambiente atmosférico TÍTULO IV CALIDAD AMBIENTAL) |
|  | - Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía. En especial lo previsto TÍTULO II Industrias e instalaciones |
| - Otra documentación de referencia: | - Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Alumbrado Público, publicada por el I.D.A.E. |
|  | - Protocolo de Auditoria Energética de las Instalaciones de alumbrado público exterior del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (I.D.A.E) y el Comité Español de iluminación. |
|  | - UNE-EN 16247-5:2015. Auditorías energéticas. Parte 5: Competencia de los auditores energéticos |
|  | - UNE-EN IEC 61000-4-11:2021. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-11: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión para equipos con una corriente de entrada inferior o igual a 16 A por fase. |
|  | - UNE-EN 61547:2011. Equipos para iluminación para uso general. Requisitos relativos a la inmunidad CEM. |
|  | - UNE-EN IEC 55015:2020. Límites y métodos de medida de las características relativas a las perturbaciones radioeléctricas de los equipos de iluminación y similares |
|  | - UNE-EN 12464-2:2016: Iluminación. Iluminación de lugares de trabajo. Parte 2: Lugares de trabajo exteriores |
|  | - UNE-EN IEC 60598-1:2022. Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. |
|  | - UNE-EN 60598-2-3:2003. Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público. |
|  | - UNE-EN 60598-2-5. Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores |
|  | - UNE-EN 13032-5:2020. Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 5: Presentación de datos para luminarias utilizadas en el alumbrado público. |
|  | - UNE-EN IEC 62031:2020. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. |
|  | - UNE-EN 62471:2009. Seguridad fotobiológica de lámparas y de los aparatos que utilizan lámparas |
|  | - Vocabulario Electrotécnico Internacional de la Iluminación, de la Comisión Electrotécnica Internacional, Sección 845 apartados: 01 a 11 |

# Introducción y Justificación

La energía es un factor determinante para el crecimiento, la competitividad de las empresas y el empleo en la provincia de Granada. Esta situación está llevando, en los últimos años, a un aumento significativo de los consumos energéticos, motivado tanto por el crecimiento de nuestra economía como por el aumento de calidad de vida de los ciudadanos.

- Evolución del gasto en alumbrado público en España.

Según datos de la Universidad Complutense de Madrid, entre los años 1992 y 2012 el “coste económico” del alumbrado público se ha doblado debido a los cambios de tarifa y al crecimiento en los pequeños municipios. El consumo energético por habitante en nuestro país, es récord, con 118-114 kWh/año por habitante, frente a los 90-77 de Francia o los 48-43 de Alemania. Ninguna provincia española cumple el objetivo de alcanzar los 75 kilovatios por año y habitante marcado por el Gobierno en el Plan de Eficiencia Energética 2004-2012.

Según datos de “Centro de Investigación de recursos y Consumos Energéticos” el gasto eléctrico por habitante puede llegar a suponer alrededor de 60 euros al año. Es decir, en un municipio de 400 habitantes, la factura eléctrica asciende a unos 23.000 euros.

| Comparativa del Consumo Eléctrico en alumbrado público por habitante |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zonas | Granada (*) | España | Plan Eficiencia | Francia | Alemania |
| Kwh/Año/habitante | 124 | 118-114 | 75 | 90-77 | 48-43 |
| (*) Dato obtenido del programa AUDGRA, de auditorías energética municipales |  |  |  |  |  |
| Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Granada |  |  |  |  |  |

El crecimiento anual del gasto en alumbrado público se sitúa en un 4.7 % cuando el crecimiento de la población es del 0.7 %.

Además, España es el país de la Unión europea con mayor densidad de población en área construida, por lo que debería ser mucho más barato iluminar que otros países que tienen menor densidad de población. De hecho, en los últimos años el mayor aumento en iluminación en España se ha dado en zonas de fuerte expansión urbanística y en zonas de baja densidad de población, donde se ha duplicado y hasta triplicado en algunos casos el nivel de emisiones contaminantes.

Consumo Eléctrico de la provincia de Granada por sectores. Año 2012

Agricultura; Industria; Comercio; Residencial; Públicos; Resto; Total. 76.92; 437.267; 736.018; 1.395.562; 396.693; 23.550; 3.066.016. 2%; 14%; 24%; 46%; 13%; 1%; 100%.

Fuente: Elaboración propia. Agencia Provincial de la Energía de Granada.

La evolución del consumo energético, unido al aumento de las tarifas eléctricas ha producido un aumento del gasto en alumbrado público, que ha pasado de 450 millones de euros en 2007 a 830 millones de euros en 2012. Del análisis se deduce que la mayor parte del coste proviene de municipios menores de 200.000 habitantes, los cuales han aumentado su potencia, para igualarse a la de las ciudades más densamente pobladas, donde es mucho más barato iluminar.

Comparando las estadísticas hasta ese momento con las medidas obtenidas con las imágenes nocturnas de satélite, miembros del Depto. de Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Complutense han conseguido medir la luz emitida por las ciudades durante la noche y relacionarlas con su consumo en alumbrado público durante el periodo 1992 a 2012.

En el ámbito municipal granadino, el consumo eléctrico ligado a los servicios públicos supuso para el año 2012 el 13% de todo el consumo.

La mayor parte del consumo eléctrico y el coste económico asociado de los municipios por lo general, recae sobre el alumbrado público, mientras que el resto se distribuye entre los edificios públicos y el resto de las instalaciones de titularidad municipal

# Ratios generales de alumbrado público del Municipio.

| Tabla 1. Datos urbanísticos y catastrales |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número total de Habitantes |  |  |  |  |
| Superficie Total: |  |  |  |  |
| Superficie Total de Viales: |  |  |  |  |
| Nº de Núcleos y denominación | Nº Total | Denominación | Ubicación |  |
|  |  |  | X | Y |
|  |  | … | … | … |
| Fuente: |  |  |  |  |

| Tabla 2. Datos instalación Alumbrado Publico |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº de Centros de Mando |  | Nº CM |
| Superficie Viales asociada al CM |  | M2/CM |
| Potencia Instalada |  | Kw. |
| Potencia instalada por habitante |  | W/hab |
| Potencia instalada por superficie |  | KW/m2 |
| Puntos de luz totales |  | p.l. |
| Puntos de luz por 1000 habitantes |  | p.l./1000 hab. |
| Fuente: |  |  |

| Tabla 3. Costes del servicio de Alumbrado Público |  |  |
| --- | --- | --- |
| Costes Energéticos Alumbrado |  | Kwh/h/año |
| Coste Económico Alumbrado |  | € |
| Facturación anual de electricidad/potencia instalada |  | €/kW |
| Consumo anual de Electricidad por potencia instalada |  | kWh/kW |
| Consumo anual de electricidad por habitante |  | Wh/habi |
| Fuente: |  |  |

# Descripción general de la instalación existente

- Introducción.

El presente documento recoge el inventario de las instalaciones de alumbrado público realizadas en el municipio de XXXXX, así como de los consumos eléctricos, recopilados a través de la información facilitada por la empresa Endesa Energía, que es la principal comercializadora de energía eléctrica en el municipio. Los diferentes tipos de elementos incluidos en el inventario es lo que se denomina Entidades del Inventario. Estos elementos, con o sin representación cartográfica en la aplicación de Inventario, se enlazan entre sí atendiendo a una jerarquía.

De este modo, en el nivel más alto de la escala jerárquica se encuentra los Módulos de Medida, de los que dependen uno o varios Centros de Mando, que a su vez contienen los distintos Circuitos de salida. Cada Circuito contiene los Puntos de luz y los Semáforos. En definitiva, la estructura funcional es la siguiente:

Estructura funcional del sistema de alumbrado público.

Fuente:

Más explícitamente, la definición de cada una de las entidades es la siguiente:

- Módulos de Medida:

  - Situados en cabecera de toda la instalación, están compuestos por todos los dispositivos de medida de energía y se encuentran conectados a la red eléctrica a través de la caja de acometida correspondiente.

  - Los elementos físicos de los que se compone son: Contador de energía activa, contador de energía reactiva y reloj de discriminación horaria, no siendo estos dos últimos obligatorios en todas las instalaciones.

  - Como se indicó anteriormente, dependiendo del Módulo de medida se tienen uno o varios Centros de mando y protección, situados normalmente junto a éstos y en ocasiones en su interior.

- Centros de mando y protección:

  - Es el cuadro eléctrico de la instalación y está compuesto de los elementos de protección y control del encendido de los circuitos que alimentan la instalación. Depende de un Módulo de medida y alimenta a los diferentes elementos (Puntos de luz y Semáforos) a través de los distintos circuitos de salida.

- Puntos de luz:

  - Son cada uno de los dispositivos empleados para iluminación de la vía pública o iluminación ornamental. Están formados por elementos de sustentación o soportes, luminarias, lámparas y equipos auxiliares. Cada punto de luz puede tener una o varias lámparas y depende directamente de un Circuito de uno de los Centros de mando y protección.

De estos XX centros de mando, XX se encuentran activos, quedando XX inactivos por no estar dando servicio a día de hoy. Estos centros inactivos serán tratados en un anexo al informe.

Los XX centros de mando que gestiona el ayuntamiento, centralizan XXXX puntos de luz, lo que ofrece una media de XX puntos de luz por centro de mando. Tal y como se irá viendo a lo largo de la presente auditoría, es posible reducir el consumo energético de las instalaciones de alumbrado público realizando cambios en las lámparas, equipos auxiliares y luminarias.

- Inventario de la instalación y de sus componentes.

En el municipio se han inventariado un total de XXXX lámparas (pertenecientes a XXXX puntos de luz), con una potencia total instalada de XXXX kW. Estas luminarias son alimentadas por XX Módulos de medida que cuentan con XX Centros de mando asociados. Las siguientes gráficas muestran el reparto de la tipología de fuente luminosa empleada, así como la clasificación de los puntos de luz atendiendo a su estado.

INTRODUCIR  GRAFICAS

Inventario de Centros de Mando, Módulos de Medida y suministros.

Se han inventariado un total de XX suministros eléctricos (módulos de medida o contadores) de alumbrado público.

| Tabla 4. Inventario de suministros de Alumbrado Público: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro Mando | Nº Contador | Cups | Consumo Facturado kWh/año | Coste Económico €/Año. | Dirección Postal |
| cma-XXX |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Fuente |  |  |  |  |  |

| Tabla 5. Análisis de Potencias: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Centro Mando | Potencias instaladas por (KW) | Potencia contratada por cuadro (KW) | Grado de ajuste de potencia total instalada con la potencia contratada |
| cma-XXX |  |  |  |
| Total |  |  |  |
| Fuente |  |  |  |

| Tabla 6. Características Generales de los Centros de Mando inventariados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro Mando | Equipos de encendido |  |  |  | Sistemas de regulación, control y ahorro |  |  |  |  | Elementos de medida |  |  |
|  | Interruptores crepusculares | Interruptor Horario Astronómico | Telegestión | Otros | Ninguno | Reactancia de Doble Nivel | Reductor en cabecera | Telegestión | Otros | Contador Eléctrico | Telegestión | Otros |
| cma-XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabla 7. Características Generales de los Centros de Mando |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro Mando | Tipo Acometida | Localización CM | Material | Estado General | Cumple Normativa | Observaciones |
|  | Individual, compartido, etc | Zócalo, empotrado, adosado pared. | Metálico, fibra | Bueno, malo, regular | SI/NO |  |
| cma-XXX |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |

| Tabla 8. Cumplimiento del REBT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro Mando | Protección mínima IP55 | Cerradura normalizada | Altura comprendida entre 0,3my 2m | Elementos de medida en módulo independiente | Identificación de circuitos | Identificación de conductores y neutro | Buen estado aislamientos | Cuenta con interruptor manual | Protección contra sobretensiones | Protección contra sobre intensidades | Protección defecto a tierra | Instalación de puesta a tierra | Protección circuito individual sobre intensidad | Protección defecto a tierra circuito individual | Protección defecto a tierra circuito individual | Conclusión |
| XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*En caso de encontrarse otras incidencias significativas en el alumbrado modificar la tabla incluyendo estas incidencias.

Inventario de Lámparas del municipio.

En el municipio se han inventariado un total de XX lámparas con las siguientes características:

| Tabla 9. Tecnologías de Alumbrado: Nº de Lámparas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro Mando | indeterminada | Fluorescente | Fluorescente compacta | Halógena | Halogenuros Metálicos | Incandescencia | Inducción | Leds | Luz Mezcla | V. Mercurio | V, Sodio Alta P | V. Sodio Baja P | V. Sodio Mejor. | Total |
|  | Numero de lámparas totales del municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabla 10. Inventario de los puntos de luz (PL) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro Mando | Nº PL | Tipo de luminaria | Tipo de lámpara | Potencia lámpara (W) | Potencia equipo auxiliar (W) | Potencia total (kW) |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Fuente. |  |  |  |  |  |  |

La distribución de las lámparas según los Centros de Mando es la siguiente:

| Tabla 11. Potencia instalada por Centro de Mando. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro Mando | Total puntos de luz | Potencia lámpara (W) | Potencia equipo auxiliar (W) | Potencia total (kW) |
| Total |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |

La tabla anterior muestra la potencia que hay instalada en cada centro de mando, tanto de las lámparas como de sus equipos auxiliares. Estos equipos consumen, dependiendo del fabricante y de vapor que utilicen las lámparas, entre un 10 y un 20% de la potencia de la lámpara. Se estimará en un 15% si no se conoce el consumo específico de los aparatos existentes.

Inventario de Luminarias.

La mayor parte de las luminarias del municipio son del tipo “Farol”, en sus diversas variantes, ya sean modelo “Albaicín” o “Fernandino” (a modificar según descripción real del municipio). En el municipio se han inventariado un total de XX luminarias con las siguientes características:

| Tabla 12. Tipo Luminaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro Mando | Indeterminado | Vial | Estilo | Urbano | Farol | Jardín | Proyector | Baliza | Total |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inventario de soportes de alumbrado público.

En el municipio se han inventariado un total de XX soportes con las siguientes características:

| Tabla 13. Tipo de Soporte |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro Mando | Indeterminado | Báculo | Brazo | Catenaria | Columna | Otros | Total |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |  |

- Mediciones de parámetros eléctricos.

A continuación se muestra un análisis de los consumos reales y teóricos. Para ello es necesario saber cuál es el consumo real que tiene cada cuadro cuando está en funcionamiento y tras estabilizarse una vez encendidas las lámparas.

A continuación mostramos los valores de intensidad y tensión medidos en funcionamiento estabilizado por cada cuadro:

| Tabla 14. Resumen de las Mediciones Eléctricas realizadas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro Mando | Tensiones de entrada (V) |  |  | Intensidades (A) |  |  |  |  |  | Horas utilización (h) |  | Coseno phi |  |  |
|  |  |  |  | nominales |  |  | Reducidas |  |  | nominal | reducido | Cos phi 1 | Cos phi 2 | Cos phi 3 |
|  | Vrs | Vst | Vrt | Ir | Is | It | Ir | Is | It |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Si comparamos estos datos con lo obtenido en lo auditado calle por calle, teniendo en cuenta la potencia de cada punto, vemos que existen importantes desviaciones. Esto es debido principalmente a varios factores. En primer lugar no se ha tenido en cuenta la potencia de las reactancias y equipos arrancadores, que puede estar entorno a un 10-15 % más de la potencia que se tiene contabilizada con un equipo funcionando correctamente.

Nos encontramos con cuadros que presentan un consumo real mayor que el consumo teórico, y esto se debe principalmente a que muchas luminarias presentan equipos antiguos con lámparas no apropiadas para estos. Sobre todo se da donde existen muchas luminarias antiguas con equipos de vapor de mercurio. Además existen también importantes fugas en líneas de muchos cuadros.

*En general sustituir texto en rojo por explicación técnica adaptada a lo encontrado en el municipio.

- Análisis funcional de las instalaciones de alumbrado exterior.

En el siguiente apartado se realiza una “evaluación técnica” desde el punto de vista luminotécnico del funcionamiento y de la utilización de la instalación de alumbrado en cada tipo de vía o zona del municipio, de acuerdo con las especificaciones definidas en el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (REEIAE), y con observaciones relativas a las medidas correctoras que se adoptarán para la perfecta explotación de la misma.

Siguiendo las directrices del protocolo se han realizado las mediciones luminotécnicas y fotométricas (luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, relación de entorno, etc.) para cada una de los sistemas de alumbrado existentes en el municipio, de tal manera que tras una clasificación de las vías y una selección de las clases de alumbrado, el nivel de iluminación recogido durante las distintas mediciones está dentro de los valores de referencia reflejados en dicho protocolo de auditoría.

Niveles de iluminación:

Para cada clasificación de vía existe un nivel luminoso adecuado prefijado en la legislación. Si los niveles luminosos registrados en las calles del municipio son superiores a los establecidos por el reglamento de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado público querrá decir que el consumo de energía es superior al necesario.

Según la ITC-EA-02 del Reglamento de Eficiencia energética del Alumbrado Exterior, la mayoría de las vías urbanas del municipio se encuentran dentro de la clasificación XXX (D y E); que determina el tipo de vía en función de la velocidad del tráfico rodado.

| Clasificación en función del tipo de vía. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clasificación | Tipo de vía | Velocidad de tráfico rodado (km/h) |
| A | ALTA VELOCIDAD | v > 60 |
| B | MODERADA VELOCIDAD | 30 < v < 60 |
| C | CARRIL BICI | - |
| D | BAJA VELOCIDAD | 5 < v < 30 |
| E | VIA PEATONAL | v < 5 |
| Fuente: |  |  |

Clasificación de las vías y selección de los tipos de alumbrado.

Se han clasificado las vías del municipio en función del criterio selectivo de la velocidad de circulación. Para ello, previamente debemos utilizar los datos que nos indican la intensidad media de tráfico diario (IMD).

Las vías de la localidad que pertenecen mayoritariamente a las clase de alumbrado S3/S4, por lo que deben tener una iluminancia media mínima de 5 lux y una iluminancia mínima de 1 lux, mientras las que pertenecen a las clase de alumbrado ME4 deben tener una iluminancia media mínima de 7,5lux y una uniformidad global mínima de 0,35 (entre otros factores), para cumplir la normativa vigente.

| Tabla 15. Clasificación de las vías del municipio (Detalle). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Calle | Uso vías | Tipo de alumbrado | Clasificación Vía | Clase de alumbrado |
|  | Residencial | Vial, ambiental | D3-D4 | CE1/S1 |
| Fuente: |  |  |  |  |

| Tabla 16. Resumen Clasificación vías. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Densidad trafico | Menor de 7.000 vehículos | tráfico normal | tráfico peatonal normal |
| Clasificación de Vía | B. | D | E |
|  | moderada velocidad entre 30 m/h y 60 km/h | baja velocidad entre 5 km/h y 30 km/h | vías peatonales velocidad menor que 5 km/h |
| Tipo Alumbrado | ME4b | S3 | S2 |
| Nº de vías incluidas |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |

A continuación, se indican los niveles de iluminación para las vías existentes en el municipio:

| Tabla 17. Niveles de referencia en iluminación para las vías existentes en el municipio (según el Reglamento de Eficiencia energética). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo Alumbrado | Luminancia Media Lm (cd/m2) | Uniformidad Global Uo | Iluminancia Media Em (lux) | Iluminancia Mínima Emin (lux) | Uniformidad Media Um |
| ME4b |  |  |  |  |  |
| S2 |  |  |  |  |  |
| S3 |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |

| Tabla. 18. Clasificación de las vías existentes en el municipio. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Calle | Tipo Alumbrado | Calificación energética | Índice de Eficiencia Energética | Uniformidad Extrema | Iluminancia Media Em (lux) | Iluminancia Mínima Emin (lux) | Uniformidad Media Um |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |  |

Mediciones luminotécnicas

A la hora de afrontar un proyecto de cambio, sustitución o renovación del alumbrado público de un Municipio es imprescindible conocer los niveles lumínicos que se tienen de partida (antes de realizar los cambios) para poder evaluar:

    - Las calles y viales con déficit o exceso de iluminación.

    - Evaluar los niveles de uniformidad de flujo lumínico de estos viales.

    - Reconocer zonas con fallos en la iluminación.

Con estos datos se puede realizar un proyecto de sustitución basado en las necesidades reales de iluminación del municipio y cuantificadas numéricamente.

Tras realizar las actuaciones de sustitución y renovación del alumbrado ha de evaluarse la mejora de los niveles de iluminación en las zonas con déficit aumentándolo y en las que hubiera de exceso reduciéndolo. De la misma manera se tiene que conocer la uniformidad del flujo lumínico en las calles para evaluar si ha aumentado o disminuido.

| Tabla 19. Comparativa Niveles Iluminación. (Detalle) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Calle: | Nivel de referencia Lux | Nivel medido Lux | Diferencia | Resultado comparativo |
| Fuente. |  |  |  |  |

Comparación de los niveles de iluminación con los datos obtenidos en las mediciones de campo.

Estableceremos unas ratios de tolerancia en función de los resultados obtenidos de acuerdo al siguiente criterio (ITC – EA- 02 y UNE-EN 13201).

Los niveles de referencia son los que marca la tabla anterior:

- Si el nivel medido está por debajo 1 *nivel de referencia → el nivel es deficiente

- Si el nivel medido está comprendido entre el 1 *nivel de referencia y el 1,2 * nivel de referencia → el nivel es óptimo

- Si el nivel medido está por encima del 1,2 *nivel de referencia → el nivel es excesivo

| Tabla 20. Resumen de Niveles de iluminación. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado | Nº Calles | % |
| Excesivo |  |  |
| Optimo |  |  |
| Deficiente |  |  |
| Sin alumbrado |  |  |
| Fuente: |  |  |

Mapa de evaluación del flujo lumínico del Alumbrado Público Municipal (Ver Anexo XX).

Análisis del resplandor luminoso nocturno.

Para proteger nuestro patrimonio natural y astronómico y garantizar un nuevo modelo de desarrollo económico de nuestro territorio, se ha regulación la contaminación lumínica, estableciendo las primeras directrices en:

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

- Decreto 37/2025, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de protección frente a la contaminación lumínica en Andalucía

En esta norma se define la contaminación lumínica como la emisión de flujo luminoso, por fuentes artificiales de luz constituyentes del alumbrado nocturno, con intensidades, direcciones o rangos espectrales inadecuados para la realización de las actividades previstas en la zona alumbrada.

Con el objetivo de combinar la máxima protección necesaria en las zonas más vulnerables con una vida nocturna confortable en nuestros pueblos y ciudades, se prevé en la normativa la zonificación de Andalucía, entendiéndose como tal, la delimitación de diferentes áreas lumínicas en las que se aplicarán distintos grados de protección en función de las necesidades reales en cada una de ellas.

| Análisis resplandor luminoso |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clasificación de zonas | Descripción | Flujo hemisférico superior instalado (fhsinst) |
| E1 | AREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS | ≤ 1% |
| E2 | AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA | ≤ 5% |
| E3 | AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA | ≤ 15% |
| E4 | AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA | ≤ 25% |
| Fuente: |  |  |

Las mayores exigencias se aplicarán en las denominadas «áreas oscuras» (E1), definidas como aquellas situadas en suelos no urbanizables de espacios naturales protegidos de Andalucía.

Para las instalaciones ya existentes la normativa fija un límite de fhsinst de un 25%. De los datos recopilados se desprende que una parte importante de las luminarias del municipio NO CUMPLEN con las previsiones de Protección del Cielo Nocturno, por lo que junto con las actuaciones de carácter energético será necesario acometer la sustitución de las luminarias y sus soportes.

Habrá que tenerse en cuenta que si el número de luminarias a sustituir es superior al 50% se considerará instalación nueva y por lo tanto tendrá que cumplir con lo indicado en el Reglamento de Alumbrado Exterior vigente actualmente. Además, el cambio de lámparas puede requerir modificaciones adicionales en la instalación.

Las nuevas instalaciones deberán cumplir las siguientes limitaciones:

- FHSinst debe ser inferior al 1%.

- Se aplican los niveles de iluminación y luz molesta del RD 1890/2008, de 14 de noviembre.

- Las lámparas deben proporcionar la mayor eficiencia energética posible.

- En zonas E1 y E2 se restringe el uso de lámparas con emisión en la banda de longitudes de onda cortas del espectro visible.

- Las luminarias no proyectarán luz fuera del objeto o zona a iluminar.

- El alumbrado ornamental, carteles, vallas y anuncios publicitarios se efectuará con luminarias que emitan luz de arriba hacia abajo.

- Implantación en todas las instalaciones de alumbrado nuevas, de sistemas automáticos de regulación para reducción de flujo luminoso en horario nocturno

| Tabla 21. Análisis resplandor luminoso. (Detalle). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre Calle/área: | Clasificación de zonas: | Fhsinst: | Tipo luminaria |
| Fuente: |  |  |  |

| Tabla 22. Resumen de características lumínicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro Mando | Nombre Calle | Uso principal vías | Tipo de alumbrado | Clasificación Vía | Clase alumbrado | Calificación energética | Índice Eficiencia Energética | Iluminancia Media Em (lux) | Iluminancia Mínima Emin (lux) | Uniformidad Media Um |

- Horarios de funcionamiento

| Tabla 23. Horario de Funcionamiento Alumbrado Público. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro Mando | Horario anual de funcionamiento |  |  |  |  |  |
|  | General |  |  | Reducido |  |  |
|  | Invierno: | Primavera-Otoño | Verano | Invierno: | Primavera-Otoño | Verano |
|  | 18 a 08 | 20 a 08 | 21:30 a 07 |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |

- Sistema de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público

El mantenimiento actual de las instalaciones de alumbrado público se realiza:

- con medios propios a través de los técnicos municipales de Alumbrado Público, y cuenta con los siguientes medios humanos:

| Tabla 24. Personal municipal dedicado al mantenimiento alumbrado publico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre y Apellidos | Cargo. | Coste. | % de imputación |
| Fuente |  |  |  |

El mantenimiento es realizado por el propio ayuntamiento, el cual se encarga de reparar los desperfectos de las instalaciones y sustituir las lámparas fundidas cuando se detecta su fallo. Únicamente se efectúa mantenimiento correctivo.

- a través de una empresa externa.

| Tabla 25. Datos empresa Mantenimiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación Empresa | CIF | Domicilio empresa | Teléfono | Correo Electrónico | Persona Contacto |
| Fuente: |  |  |  |  |  |

La evolución de los costes de mantenimiento durante los últimos años, teniendo en cuenta las inversiones de los últimos años en el capítulo de alumbrado público.

| Tabla 26. Evolución costes mantenimiento (€): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejercicio. | Coste Materiales | Coste Mano Obra | Gasto Total |
| 2015 |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |
| Fuente |  |  |  |

- Análisis económico energético de las instalaciones. Contratación eléctrica de los suministros.

El servicio de Alumbrado Público no sólo está compuesto de consumo de energía eléctrica, sino que también tenemos que tener en cuenta los Gastos de Personal y Gastos Corrientes de cara a un posterior estudio de viabilidad económica que se describirá en el apartado correspondiente.

Como base para la realización del estudio hemos hecho una recopilación de las facturas del último año de cada uno de los cuadros que componen la instalación de Alumbrado Público del municipio, de esta forma podemos centrarnos en analizar las posibilidades de optimizar el contrato eléctrico, estudiando las diferentes variables que entran en juego, como son potencia contratada, reducción de potencia, discriminación horaria, etc.

Los objetivos de este estudio de facturación son:

- Conocer el consumo de energía eléctrica de las instalaciones.

- Identificar, evaluar y ordenar las distintas oportunidades de ahorro de energía en función de su rentabilidad.

- Conocer la tarifa eléctrica más adecuada según la tipología de la instalación.

- Mejorar la gestión económica a través de la reducción de gastos ordinarios.

Los costes del servicio son los siguientes:

| Tabla 27. Costes del Servicio de Alumbrado Público |  |
| --- | --- |
| Tipo de Gasto | Cuantía € |
| Gastos de Energía |  |
| Gastos Corrientes |  |
| Gastos de Personal |  |
| Total |  |
| Fuente: |  |

La cantidad total asciende hasta los XXXXXXX,XX € anuales. A continuación, adjuntamos unas tablas dónde podemos ver por un lado los costes anuales del servicio por cuadro de mando (FACTURAS ÚLTIMO AÑO), y por otro lado, el consumo mes a mes en KWh (KWh FACTURADOS).

Análisis Económico-Energético del alumbrado público.

El Balance económico y energético de la instalación de alumbrado en el último año en el ayuntamiento de XXXX:

| Tabla 28. Balance económico y energético del alumbrado publico |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cantidad | Unidad |
| Potencia instalada |  | KW |
| Potencia reducida |  | KW |
| Potencia contratada |  | KW |
| Consumo anual de electricidad |  | Kwh/Año. |
| Coste anual de electricidad |  | €/Año. |
| Otros costes anuales de mantenimiento y reposición |  | €/Año. |
| Fuente: |  |  |

Contratación Eléctrica de los suministros

El presente apartado recoge los resultados obtenidos del estudio de los parámetros de contratación de la facturación eléctrica de los suministros correspondientes a las instalaciones de consumo de energía eléctrica del municipio.

En la actualidad el Municipio de XXX tiene XXX suministros, lo que al año supone un coste económico de XXXXX,XX€ para un total de XXXXXXXXXX KWh facturados.

| Tabla 29. Situación Actual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRO | Dirección | Cups | Contador | Tarifa Ac | Potencia Contratada | Potencia Instalada | Consumo Anual KWh | Coste Anual € |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Optimización de facturas

Alcanzar una gestión energética eficiente pasa irremediablemente por optimizar el modo en que la compañía eléctrica cobra la utilización de la energía. Por ello, la optimización de los contratos eléctricos es un aspecto fundamental dentro de un estudio de ahorro energético. Gracias a la liberalización del mercado, desde 2003 ya es posible que empresas y particulares elijan a la empresa que quieren que les facture la electricidad, estando esta compañía debidamente autorizada por la administración competente.

| Tabla 30. Resumen Optimización |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro Mando | Dirección PS | Consumo Facturado kWh/año | Total Fra €/año | Cambio potencia | Ahorro económico, €/año | Inversión |

| Tabla 31. Resumen de la Situación actual Datos de Facturación de Cada Suministro Eléctrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos Generales |  |  |  | Tarifa Acceso |  | Conceptos Facturados |  |  | €/kWh medio | Consumos kWh/año |  |  |
| Nombre | Dirección PS | Contador | Cups | Tarifa Acceso | Pot Contratada, kW | Potencia Facturada, kW | Consumo Facturado kWh/año | TotalFra €/año |  | Llano | Valle | Punta |
| CMA-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CMA-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CMA-003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Propuestas de ahorro energético de las instalaciones de alumbrado exterior.

En el siguiente apartado se realiza una descripción del alcance de las diferentes opciones de ahorro y eficiencia energética, así como de las actuaciones de reforma total o parcial a acometer en la instalación de alumbrado exterior del municipio. Se realiza un análisis numérico de las actuaciones y las características de los equipos que se prevé instalar con el objetivo de cumplir con las prescripciones del REEIAE.

- Características técnicas de las nuevas propuestas.

Después de analizar la información obtenida por las unidades de campo el equipo auditor, propone las siguientes intervenciones a realizar en cada tipo de área para una correcta utilización del alumbrado público del municipio, incluyendo propuestas de modificaciones y mejoras, con su valoración en términos de ahorro energético, económico y medioambiental.

En concreto se pretende actuar sobre las tecnologías de mayor consumo, como son el vapor de mercurio, bajo consumo y halógenas. El número total de luminarias a sustituir es de XX, incluyendo, lámpara y equipo auxiliar.

- Sustitución de lámpara por otras con mayor rendimiento: Sustitución de la tecnología de alumbrado basada en vapor de mercurio, etc. a LED, con las siguientes equivalencias:

| Tabla 32. Resumen Sustitución de Lámparas. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actual |  |  | Propuesta |  |  |  |
| Tecnología | Unidades | Pot. Unitaria | Tecnología | Unidades | Pot. Unitaria | Ahorro % |
| Vapor de Mercurio | 59 | 140 | LED | 59 | 27 | 80.71 |
| Bajo consumo | 183 | 40 | LED | 183 | 27 | 32.50 |
| …. | …. | … | .. | .. | … | …. |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |

- Sustitución de luminarias por otras con mayor rendimiento:

| Tabla 33. Resumen Sustitución de Luminarias. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actual |  |  | Propuesta |  |  |  |
| Modelo | Unidades | fshi | Modelo | Unidades | fshi | Reduc % |
| Farol | 59 | 140 | Farol | 59 | 27 | 80.71 |
| Vial | 183 | 40 | Vial | 183 | 27 | 32.50 |
| …. | …. | …. | .. | … | … | … |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |

*Se aportará un plano (o varios) general del municipio donde se indiquen las distintas vías o zonas sobre las que se llevarán a cabo las actuaciones.

- Número de puntos de luz y su potencia eléctrica objeto de la actuación.

Se incluye un cuadro global relativo a los puntos de luz del municipio que vayan a ser sustituidos.

| Tabla 34. Inventario de los puntos de luz Actuales que van a ser sustituidos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM | Nº PL | Tipo de luminaria | Tipo de lámpara | Potencia lámpara (W) | Potencia equipo auxiliar (W) | Potencia total (kW) |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |

| Tabla 35. Resumen de actuaciones de Ahorro y Eficiencia energética |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción General |  |  |  |  |  |  |  |  | Situación Actual |  |  |  |  |  | Situación Futura |  |  |  |  |  |  |  | Inversión |  |  |
| CM |  | Calle | CIRCUITO | Puntos de Luz x Circuito | Potencia total | Poten/unid | Puntos de Luz x CM: | Potencia Total CM | Tipo Lámpara | Unid | Pot | Tipo Luminaria | Consumo Actual | Coste económico | Nueva Potencia | Tipo Lampra | Ahorro potencia | % | Consumo Futuro | Ahorro Energético | % | Ahorro € | lámpara | Inversión Total | PRS |
| CM-01 |  |  | CX | XX | XXXX | XX | XX | XX | XXXXX | XXX | XX | XXX | XXXXX | XXXX | XXXX | XXX | XX | X% | XXXXX | XXXX | XX | XXX | XXXX | XXXX | XXXX |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Medidas que se prevé adoptar para la mejora de la eficiencia y ahorro energético y en relación con el cumplimiento del REEIAE

En el siguiente apartado se aporta toda la información sobre las medidas a aplicar por cada Centro de Mando con el objetivo de reducir el consumo energético de las instalaciones de alumbrado público.

| Tabla 36. Resumen de principales medidas adoptadas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM | Medidas |  |  |  |  |
| CMXX | Sustitución de Lámparas | Sustitución de Luminarias | Renovación Cuadros Mando | Otras | Presupuesto |
| Fuente |  |  |  |  |  |

A continuación, se determina, por cada uno de los centros de Mando, las actuaciones a realizar:

(Por cada centro de Mando rellenar una ficha)

| Ficha Medidas de ahorro y eficiencia | Nº 1 |
| --- | --- |
| Centro de Mando | XX |

| Tabla 37. Situación inicial y propuesta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Centro Mando XX |  |  |  |
| Situación Inicial | Niveles de iluminación en las distintas vías a reformar |  |  |
|  | Regulación de flujos de luz en función de horarios |  |  |
|  | Reducción de la contaminación lumínica |  |  |
|  | Calificación energética de la instalación |  |  |
| Situación propuesta | Eficiencia energética de la nueva instalación |  |  |
|  | Reducción del consumo de energía eléctrica en alumbrado. |  | ….% |
|  | Calificación energética de la nueva instalación |  |  |

| Tabla 38. Sustitución de Lámparas Centro Mando XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medida | Denominación | Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sustitución de Lámparas | Se plantea la sustitución de las actuales lámparas de Vapor Mercurio, Sodio, etc por lámparas de tecnología led, con una alta eficiencia energética. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Información Técnica Medida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Situación Inicial |  |  |  |  | Situación Propuesta |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipo Lámpara | Unidades | Pot Total | Coste económico |  | Tipo Lámpara |  | Unid |  | Pot | Coste Económico |
|  |  | Información Económica Medida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Concepto | descripción | Precio Unitario |  | Unidades |  | Subtotal |  | Observaciones |  |  |
|  |  | Lámparas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obra Civil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mano obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. | ….. | ….. |  | ….. |  | ….. |  | …… |  |  |
|  |  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabla 39. Sustitución de Luminarias. Centro de Mando XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medida | Denominación | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sustitución de Luminarias | Se plantea la sustitución de las actuales luminarias, tipo farol albaicín y similar por nuevas luminarias con un factor de Fshi que permita cumplir con la normativa actual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Información Técnica Medida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Situación Inicial |  |  |  |  | Situación Propuesta |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipo Luminaria | Unidades | fSHI |  |  | Tipo Luminaria |  | Unid |  | fSHI |  |
|  |  | Información Económica Medida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Concepto | descripción | Precio Unitario |  | Unidades |  | Subtotal |  | Observaciones |  |  |
|  |  | Luminaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obra Civil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mano de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. | ….. | ….. |  | ….. |  | ….. |  | …… |  |  |
|  |  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabla 40. Renovación cuadros. Centro de Mando XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medida | Denominación | Descripción |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Renovación Cuadros Mando | Es necesario realzar la renovación del cuadro de alumbrado para cumplir con la normativa actual. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Información Económica Medida |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Concepto | descripción | Precio Unitario | Unidades | Subtotal | Observaciones |  |
|  |  | Material |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obra Civil |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mano de obra |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | …… |  |
|  |  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabla 41. Telegestión. Centro de Mando XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medida | Denominación | Descripción |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Telegestion | Es necesario realzar la renovación del cuadro de alumbrado para cumplir con la normativa actual. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Información Económica Medida |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Concepto | descripción | Precio Unitario | Unidades | Subtotal | Observaciones |  |
|  |  | Material |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obra Civil |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mano de obra |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | …… |  |
|  |  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Centro de Mando XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medida | Denominación | Descripción |  |  |  |  |  |  |
| ….. | …. | ……. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Información Económica Medida |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Concepto | descripción | Precio Unitario | Unidades | Subtotal | Observaciones |  |
|  |  | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | …… |  |
|  |  | Subtotal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabla 42. Centro de Mando XX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación | Descripción |  |  |  |
| Presupuesto Total de Inversión del CM XX | Medida | Descripción | Subtotal | Coste por punto de luz |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | …. | ….. | ….. | …… |
|  | Subtotal |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Coste por punto de luz |  |  |  |

| Tabla 43. Balance Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM XXX | Situación Actual. |  |  |  | Situación Futura. |  |  |  |
|  | Nº PL | Potencia instalada kW | Consumo energía kWh/a | Coste energía €/año | Nº PL | Potencia instalada kW | Consumo energía kWh/a | Coste energía €/año |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Balance anual, en términos energéticos y económicos, de electricidad de las instalaciones de alumbrado exterior, inicial y previsto después de la actuación, y porcentaje de ahorro estimado.

Se incluirá el escenario de la situación actual del alumbrado en el municipio mediante un cuadro resumen donde se refleje el nº de puntos de luz, la potencia instalada y su consumo y coste anuales de energía. Este mismo cuadro se cumplimentará para el escenario futuro, asumidas las reformas propuestas, y con las consecuencias energéticas y económicas derivadas de su implantación.

| Tabla 44. Balance Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuadro nº | Situación Actual. |  |  |  | Situación Futura. |  |  |  |
|  | Nº PL | Potencia instalada kW | Consumo energía kWh/a | Coste energía €/a | Nº PL | Potencia instalada kW | Consumo energía kWh/a | Coste energía €/a |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Se incluirá en este apartado el índice de eficiencia y la calificación energética de las instalaciones de Alumbrado Público antes y después del cambio, incluyendo el ahorro de energía y económico.

- Presupuesto total y desglosado por costes.

Se procede a realizar una descripción de cada una de las partidas descritas a continuación, incluyendo precio unitario, nº unidades y precio total, detallado según los siguientes conceptos:

| Tabla 45. Presupuesto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Tecnología | Precio Unitario | Unidades | Subtotal |
| Lámparas |  |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |
| Cuadros Eléctricos |  |  |  |  |
| Obra Civil ligada |  |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |
| Coste Dirección de obra y estudio de seguridad y salud (3%) |  |  |  |  |
| Proyecto de Ingeniería (2%) |  |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |
| Subtotal Sin IVA |  |  |  |  |
| IVA (21%) |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

*El presupuesto se deberá ampliar con las partidas de adaptación a normativa además de las de ahorro energético.

- Priorización de las inversiones en base a criterios técnicos y económicos.

Se presenta a continuación una priorización de las actuaciones sobre el alumbrado público municipal en base a los diferentes criterios:

1) Priorización de intervención:

- Prioridad de intervención según la inversión económica a realizar.

| Tabla 46. Inversión. |  |  |
| --- | --- | --- |
| CM | Inversión necesaria | Orden de prioridad |

- Prioridad de intervención según el ahorro energético conseguido.

| Tabla 47. Ahorro Energético |  |  |
| --- | --- | --- |
| CM | Ahorro energético | Orden de prioridad |

- Prioridad de intervención según el ahorro económico absoluto conseguido.

| Tabla 48. Ahorro Económico |  |  |
| --- | --- | --- |
| CM | Ahorro Económico | Orden de prioridad |

- Prioridad de intervención según el ahorro energético relativo (kWh ahorrado/€ de inversión necesario.

| Tabla 49. kWh/€ Inversión. |  |  |
| --- | --- | --- |
| CM | kWh ahorrado/€ de inversión necesario | Orden de prioridad |

- Prioridad de intervención según el periodo de retorno de la inversión.

| Tabla 50. PRS. |  |  |
| --- | --- | --- |
| CM | PRS Simple. | Orden de prioridad |

- Prioridad de intervención en base a criterios técnicos.

| Tabla 51. Criterios Técnicos. |  |  |
| --- | --- | --- |
| CM | Justificación: | Orden de prioridad |

2) Resumen de prioridad intervención.

| Tabla 52. Resumen prioridad intervención. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM | Inversión Necesaria | Ahorro Energético | Ahorro Económico | kWh ahorrado/€ Inversión | PRS | Criterios Técnicos |
|  | Orden prioridad | Orden prioridad | Orden prioridad | Orden prioridad | Orden prioridad | Orden prioridad |

3) Priorización de intervención municipal.

Una vez revisadas las propuestas, y después de analizar las diferentes opciones, el municipio considera que el siguiente orden de actuación es el más conveniente, en base a los criterios técnicos, energéticos y de acuerdo con la capacidad económica y necesidades del municipio:

| Tabla 53. Priorización Municipal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CM | Criterio | Justificación | Orden de prioridad |

- Cronograma de actuaciones.

| Tabla 54 Cronograma de actuación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | Mes1 | Mes2 | Mes3 | Mes4 | Mes5 | Mes6 | Mes7 | Mes8 | Mes9 | Mes10 | Mes11 |
| Preparación contratación pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase de Publicación licitación y adjudicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase de instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación y comprobación del estado de las farolas cuyas lámparas se van a sustituir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de las luminarias completas existentes por las nuevas luminarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puesta en marcha de las farolas con la nueva lámpara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase de verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase Justificación ayuda (en su caso) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En  xxxxxx,  a xx  de  xxxxx de 2016

Fdo.: xxxxxxxxxxxxxx

ANEXOS:

ANEXO 1. Características Cuadro de Mando.

ANEXO 2: Descripción de puntos de luz.

ANEXO 3: Descripción de suministro eléctrico.

ANEXO 1 Características Cuadro de Mando.

FICHA RESUMEN XX CUADRO ALUMBRADO (Deberá rellenarse una ficha como esta por cada centro mando)

| DATOS GENERALES DEL CUADRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROVINCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIF. ABONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COOR. UTM |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº IDENTIFICACIÓN SUMINISTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| ACOMETIDA ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SITUACIÓN |  |  | ALOJADA EN CUADRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OTRA SITUACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COODENADAS UTM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRADO DE PROTECCIÓN |  |  | IP |  |  |  |  |  |  |  |  | INT. NOMINAL FUSIBLE (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUADRO DE PROTECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONES (m) |  | ALTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ANCHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FONDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAL |  | CONDUCTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AISLANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTAJE |  | PARED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ROTULACIÓN |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUELO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOS MÓDULOS COMPAÑÍA/PROPIEDAD |  |  |  |  |  |  | SEPARADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCENDIDO MANUAL |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO ENCENDIDO |  |  |  |  |  |  | CELULA FOTOELÉCTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RELOJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROGRAMADOR ASTRONÓMICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUESTA A TIERRA DEL CUADRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXISTE |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO |  | PICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PLACA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OTROS (Explicar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN LÍNEA PRINCIPAL (mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESISTENCIA (Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROTECCIONES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO |  | CORTE OMNIPOLAR |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POLOS (Nº) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTENSIDAD (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TENSIÓN (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PODER DE CORTE (kA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REARMABLE |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL |  | POLOS (Nº) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTENSIDAD (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TENSIÓN (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PODER DE CORTE (kA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SENSIBILIDAD (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REARMABLE |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGULADOR EN CABECERA |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POTENCIA (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FASES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO REGULADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTÁTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DINÁMICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPOS DE MEDIDA DE COMPAÑÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPAÑÍA SUMINISTRADORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAFOS MEDIDA |  | SI |  |  | REL. TRANSFORMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NO |  |  | CLASE DE TRAFO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTADOR ACTIVA |  | SI |  |  | INTENSIDAD CONTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NO |  |  | TENSIÓN CONTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RELACIÓN LECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTADOR REACTIVA |  | SI |  |  | INTENSIDAD CONTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NO |  |  | TENSIÓN CONTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RELACIÓN LECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAXÍMETRO |  | SI |  |  | INTENSIDAD CONTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NO |  |  | TENSIÓN CONTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RELACIÓN LECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTADOR INTEGRAL |  | SI |  |  | INTENSIDAD CONTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NO |  |  | TENSIÓN CONTADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RELACIÓN LECTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICP |  | SI |  |  | INTENSIDAD NOMINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NO |  |  | Nº DE POLOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROTECCIÓN, DIMENSIONADO Y CONSUMO DE LOS CIRCUITOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIRCUITO Nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| INTERRUPTOR MACNETOTÉRMICO |  | POLOS (Nº) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INTENSIDAD (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIFERENCIAL |  | POLOS (Nº) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INTENSIDAD (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SENSIBILIDAD (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTOR |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN (mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTAJE |  | AÉREO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUBTERRÁNEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASES (Nº) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOBLE ENCENDIDO |  | FASE R |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FASE S |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FASE T |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sin reducción de flujo | POTENCIA (kW | FASE R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FASE S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FASE T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INTENSIDAD (A) | FASE R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FASE S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FASE T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TENSIÓN (V | FASE R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FASE S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FASE T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COS φ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Con reducción de flujo | POTENCIA (kW | FASE R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FASE S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FASE T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INTENSIDAD (A) | FASE R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FASE S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FASE T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TENSIÓN (V | FASE R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FASE S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FASE T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COS φ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 2: FICHA 2  Descripción de puntos de luz (Deberá rellenarse una ficha como esta por cada centro mando)

| CM | Localización Punto Luz |  |  | Circuito | Altura | Calzada | Lámpara |  |  |  |  |  |  | Luminaria |  |  | FSH Superior |  | Soporte |  |  |  |  | Disposición |  |  |  | Cla. Alumbrado |  | Coordenadas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Calle | Núcleo | Municipio |  |  |  |  |  | Tipo |  | Potencia lámpara | Pot. Equipo Aux | Potencia Total | Tipo | Estado | Marca |  |  | Báculo | Brazo | Catenaria | Columna | Otros | UNILATERAL | TRESBOLILLO | OPOSICIÓN | CENTRAL | Clase Vía | Clase Alumbrado | X | Y |

ANEXO 3: DESCRIPCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

1Tantas fichas como recibos haya generado el cuadro analizado en el período de un año.

| DATOS FACTURA COMPAÑÍA1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUMINISTRO Nº |  |  |  |
| PERÍODO | Desde | Hasta | Total Días |
| POTENCIA CONTRATADA (kW) |  |  |  |
| POTENCIA MÁXIMA MARCADA EN EL MAXÍMETRO (kW) |  |  |  |
| CONSUMO | POTENCIA ACTIVA (kW) | PUNTA |  |
|  |  | VALLE |  |
|  |  | LLANO |  |
|  | POTENCIA REACTIVA (KVA) | PUNTA |  |
|  |  | VALLE |  |
|  |  | LLANO |  |
|  | Consumo Total |  |  |

MAPAS:

MAPA 1. Situación de los Centros de Mando

MAPA 2. Localización luminarias.

MAPA 3. Lámparas por potencias.

MAPA 4. Lámparas por Tecnología.

MAPA 5. Mapa de evaluación del flujo lumínico del Alumbrado Público Municipal.

MAPA 6. Mapa de zonificación protección cielo nocturno.

| MAPA XX. Situación de los Centros de Mando. |  |  |
| --- | --- | --- |

| MAPA XX. Localización luminarias. |  |  |
| --- | --- | --- |

| MAPA XX. Mapa de evaluación del flujo lumínico del Alumbrado Público Municipal |  |  |
| --- | --- | --- |

| MAPA XX. Mapa de zonificación protección cielo nocturno |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peticionario | Realizado | Titulo | Leyenda | Titulo Plano | Nº Plano |

Esta directiva sobre eficiencia energética de los edificios, publicada en mayo de 2024, también tiene implicaciones para el alumbrado público, ya que los edificios y sus alrededores están a menudo iluminados por sistemas de alumbrado público

Contempla la descripción de la instalación de alumbrado en su estado actual, que deberá contener:

- datos

- características

- mediciones sobre equipos, instalaciones y espacios iluminados

- ratios de consumos específicos

- consumo y costes de energía eléctrica